Заполнение тракта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

- После выполнения процедур обслуживания автомобиля, связанных с необходимостью сбрасывания давления в системе питания, перед первым запуском с целью предотвращения необходимости чрезмерно долгого проворачивания двигателя следует произвести предварительное заполнение топливного тракта. - При помощи подходящей перемычки замкните между собой клеммы 1 (FUEL PUMP) и 5 (В+) диагностического разъема DLC, - разъем помещается в двигательном отсеке, закреплен на кожухе воздухоочистителя и оборудован откидной защитной крышкой.. - Произведите 10-секундное (не более) включение зажигания с целью кратковременной активации топливного насоса, - включение зажигания более чем на 10 секунд сопряжено с риском опасного перегрева перемычки. - Выключите зажигание и снимите перемычку. Осмотрите компоненты топливного тракта на наличие признаков развития утечек. В случае необходимости произведите соответствующие исправления..

Системные проверки

Проверка герметичности топливного тракта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

- Отсоедините отрицательный провод от батареи. - Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в топливной системе бензинового двигателя, заполнение топливного тракта). - Подсоедините специальный манометр к сервисному штуцеру, вмонтированному в линию подачи топлива непосредственно позади фильтра тонкой очистки. - Подсоедините отрицательный провод к батарее. - При помощи подходящей перемычки замкните между собой клеммы 1 (FUEL PUMP) и 5 (В+) диагностического разъема DLC (см. Раздел Сбрасывание давления в топливной системе бензинового двигателя, заполнение топливного тракта). - Включив зажигание, активируйте не более чем на 10 секунд топливный насос (см. Раздел Сбрасывание давления в топливной системе бензинового двигателя, заполнение топливного тракта). - Выключите зажигание и снимите перемычку. - Обождав порядка 5 минут, считайте показание манометра. Если результат измерения составляет менее 150 кПа, произведите следующие проверки: - Проверка герметичности запорного клапана топливного насоса; - Проверка герметичности регулятора давления; - Проверка герметичности инжекторов..

Проверка рабочего давления в топливном тракте

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

- Перед выключением зажигания считайте показание манометра. Если результат измерения составляетменее 292.5 кПа, произведите следующие проверки: - Проверка развиваемого топливным насосом напора; - Проверка проходимости топливных линий; - Проверка проходимости фильтра тонкой очистки; - Проверка герметичности регулятора давления; - Проверка герметичности инжекторов..

Проверки топливного насоса

Проверка исправности функционирования

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

- При помощи подходящей перемычки замкните между собой клеммы 1 (FUEL PUMP) и 5 (В+) диагностического разъема DLC (см. Раздел Сбрасывание давления в топливной системе бензинового двигателя, заполнение топливного тракта). - Снимите крышку с заливной горловины топливного бака. - Попросите помощника включить зажигание (на время не более 10 секунд, - см. предупреждение в РазделеСбрасывание давления в топливной системе бензинового двигателя, заполнение топливного тракта) и постарайтесь на слух определить факт срабатывания топливного насоса. - Если характерный звук отсутствует, измерьте напряжение между клеммой зелено-желтого провода разъема топливного насоса и массой шасси. - Если результат измерения не соответствует требуемому значению (порядка 12 В), замените насосную сборку (см. Раздел Снятие и установка топливного насоса), в противном случае устраните обрыв в соответствующей электропроводке. - Не забудьте ввернуть на место крышку заливной горловины топливного бака и извлечь перемычку из разъема DLC..

Проверка герметичности запорного клапана

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

- Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному выше для проверки герметичности топливного тракта с той лишь разницей, что шланг непосредственно за штуцером подключения манометра необходимо при установке последнего пережать. - Величина давления, сохраняемого в отсеченной части топливного тракта в течение 5 минут, должна составлять 340 кПа. При отрицательном результате измерения замените сборку топливного насоса. Не забудьте извлечь перемычку из разъема DLC..

Проверка развиваемого напора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

- Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному выше для проверки герметичности запорного клапана насосной сборки с той лишь разницей, что считывание показаний манометра производится при включенном зажигании. - Неисправный насос замените (см. Раздел Снятие и установка топливного насоса)..