Система дополнительной безопасности (SRS)

Список кодов неисправностей (DTC)

| DTC | Исто- чник нару- шения | Возмо- жная при- чина | Код, высве- чива -емый контро-льной лампой | Состояние SRS | Рекоменда- ции по исправле- нию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Имело место срабатывание подушек безопасности | В ADU сохранены данные о направлен- ной перегрузке | Вкл. | Функционирует | Замените ADU |
| 10 | Недостаточен уровень напряжения питания воспламенения | Напряжение упало ниже 9 В | 3 | Функционирует | Отремонтируйте, либо замените электропроводку |
| 11 | Чрезмерен уровень напряжения питания воспламенения | Напряжение превышает 16 В | 3 | Функционирует | Отремонтируйте, либо замените электропроводку |
| 31 | Неисправен ADU | Внутренняя неисправность | 1 | Функционирование возможно, в зависимости от тяжести нарушения | Замените ADU |
| 37 | Нарушено качество подключения ADU | Поврежден контактный разъем | 1 | Функционирование возможно, в зависимости от тяжести нарушения | Проверьте надежность фиксации разъема, в случае необходимости замените жгут электропроводки |
| 42 | Короткое на массу замыкание в цепи контрольной лампы | Повреждена лампа или ее электропроводка | — | Функционирует | Замените лампу, либо отремонтируйте/ замените электропроводку |
| 44 | Замыкание на + в цепи контрольной лампы | Повреждена лампа или ее электропроводка | — | Функционирует | Замените лампу, либо отремонти-руйте/замените электропроводку |
| 57 | Короткое замыкание на массу в цепи модуля пассажирской подушки безопасности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электропроводка | 7 | Водительская подушка: функционирует; Пассажирская: нет | Замените модуль, либо его электропроводку |
| 58 | Короткое замыкание на + в цепи модуля пассажирской подушки безопасности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электропроводка | 7 | Водительская подушка: функционирует; Пассажирская: нет | Замените модуль, либо его электропроводку |
| 59 | Короткое замыкание в цепи модуля пассажирской подушки безопасности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электропроводка | 7 | Водительская подушка: функционирует; Пассажирская: нет | Замените модуль, либо его электропроводку |
| 60 | Обрыв в цепи модуля пассажирской подушки безопасности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электропроводка | 7 | Водительская подушка: функционирует; Пассажирская: нет | Замените модуль, либо его электропроводку |
| 61 | Короткое замыкание на массу в цепи модуля водительской подушки безопасности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электропроводка | 6 | Пассажирская подушка: функционирует; Водительская: нет | Замените модуль, либо его электропроводку |
| 63 | Короткое замыкание в цепи модуля водительской подушки безопасности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электропроводка | 6 | Пассажирская подушка: функционирует; Водительская: нет | Замените модуль, либо его электропроводку |
| 65 | Обрыв в цепи модуля водительской подушки безопасности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электропроводка | 6 | Пассажирская подушка: функционирует; Водительская: нет | Замените модуль, либо его электропроводку |
| 67 | Короткое замыкание на + в цепи модуля водительской подушки безопасности | Поврежден модуль подушки безопасности или его электропроводка | 6 | Пассажирская подушка: функционирует; Водительская: нет | Замените модуль, либо его электропроводку |
| 78 | Ошибка совместимости ADU | Установлен модуль неподходящего типа | 2 | Функционирование возможно, в зависимости от типа ADU | Замените ADU |

Иммобилайзер.

Список кодов неисправностей (DTC)

| DTC | Причина отказа | Возможный источник | Состояние контро-льной лампы MIL | Рекоменда- ции по испра- влению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1611 | Нарушение коммуникации VIM с ECM (с превышением допустимой длительности задержки) | Поврежден жгут электропроводки, либо нарушено качество контактного соединения | Вкл. | Отремонтируйте/замените косу; Очистите память процессора |
| Р1612 | Ошибка передачи контрольной суммы ICU | Неисправен ICU |  | Замените модуль; Очистите память процессора |
| Р1613 |  | Неисправен ICU |  | Замените модуль; Очистите память процессора |
| Р1614 |  | Неисправен ECM |  | Замените модуль; Очистите память процессора |