Типы применяемых на Kia диагностических разъемов:

| № | Внешний вид | Краткое описание | Марки и года (ориентировочно) | Подробная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 20-ти контактный прямоугольный разъем | все модели 1990-1996 гг.; часть моделей после 1996 г. | Назначение выводов и расположение |
| 2 |  | 16-ти контактный разъем OBD-II-Kia в форме трапеции в салоне | часть моделей после 1996 г. | Назначение выводов и расположение |

| Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный разъем |  |
| --- | --- |
| Марки и года (ориентировочно): все модели 1990-1996 гг.; часть моделей после 1996 г. Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) | Назначение выводов диагностического разъема Вывод; Назначение. 1; Питание +12В после реле топливного насоса. 2; Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?). 3; Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания. 4; GND - Масса. 5; +B - Питание +12В. 7; Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2). 8; L-линия диагностики ABS. 9; K-линия диагностики двигателя. 10; Сигнал неисправности АКПП (?). 11; Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя. 12; GND - Масса. 14; K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag). 15; K-линия диагностики ABS. 16; Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1). 17; K-линия диагностики круиз-контроля. 18; L-линия диагностики АКПП (?). 19; L-линия диагностики двигателя. 20; Engine monitor output (?). |
| Типичное расположение: под капотом в моторном отсеке |  |
| Внешний вид |  |