- Diagnostic Codes

- Kia

| Without Onboard Diagnostics (OBD-II) |  |
| --- | --- |
| 02 | Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal) |
| 03 | Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal) |
| 07 | Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal) |
| 08 | Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) |
| 09 | Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor) |
| 10 | Intake Air Temperature Sensor. |
| 12 | Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor) |
| 14 | Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor) |
| 15 | Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) |
| 16 | EGR Valve Position Sensor. |
| 17 | Система обратной связи. (Feedback System) |
| 18 | Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short) |
| 19 | Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short) |
| 20 | Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short) |
| 21 | Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short) |
| 24 | Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short) |
| 25 | Pressure Regulator Control Solenoid Valve. |
| 26 | Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve) |
| 28 | Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short) |
| 34 | Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve) |
| 35 | Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector) |
| 36 | Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) |
| 37 | Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) |
| 41 | Variable Inertia Charging System Solenoid Valve. |
| 46 | A/C Cut Relay open or short. |
| 48 | Power Stage Group 1 Malfunction (inside ECM). Injector 1-4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve or Damaged Power Stage. |
| 49 | Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage. |
| 56 | Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short) |
| 57 | Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short) |
| 73 | Датчик числа оборотов двигателя. (Vehicle Speed Sensor open or short) |
| 87 | Цепь индикаторной лампы CHEK. (Malfunction Indicator Lamp short Circuit) |
| 88 | Неисправность ППЗУ блока управления. (ECM Data) |
| 99 | Аккумуляторная батарея. (Battery) |

Считывание кодов неисправности делается следующим образом:

- Выключить зажигание.

- Закоротить перемычкой контакты 12 и 19 20-ти контактного прямоугольного диагностического разъема (не OBDII) (находится в моторном отсеке).

- Включить зажигание, по вспышкам лампы CHEK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности.

- Выключить зажигание, снять перемычку.

Код неисправности выдается в виде последовательности вспышек лампы CHEK разной продолжительности: короткие вспышки соответствуют "единицам", длинные – "десяткам" кода.

Стирание кодов неисправности производится снятием минусовой клеммы аккумулятора и удержанием педали тормоза не менее 15 секунд.

| Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный разъем |  |
| --- | --- |
| Марки и года (ориентировочно): все модели 1990-1996 гг.; часть моделей после 1996 г. Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) | Назначение выводов диагностического разъема Вывод; Назначение. 1; Питание +12В после реле топливного насоса. 2; Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?). 3; Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания. 4; GND - Масса. 5; +B - Питание +12В. 7; Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2). 8; L-линия диагностики ABS. 9; K-линия диагностики двигателя. 10; Сигнал неисправности АКПП (?). 11; Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя. 12; GND - Масса. 14; K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag). 15; K-линия диагностики ABS. 16; Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1). 17; K-линия диагностики круиз-контроля. 18; L-линия диагностики АКПП (?). 19; L-линия диагностики двигателя. 20; Engine monitor output (?). |
| Типичное расположение: под капотом в моторном отсеке |  |
| Внешний вид |  |