Исправляем вялые тормоза.

Вопрос:; Исправляем вялые тормоза. Ответ:; Давно заметил, что тормоза спорта до 98 года выпуска намного хуже, чем машин после 98 года. Обходить псевдоABS не надо. Оно как раз очень пригодится. Основной причиной плохих тормозов есть клапан-регулятор тормозного усилия. На заднюю ось идет очень маленькое давление из-за резинового клапана на его пути. Я поменял этот регулятор на регулятор с номером 0k08e-43-853, где нет вообще этого резинового клапана. Стоит он 20дол. на екзисте. Становится на место старого без проблем, нужно немного один выступ сточить, и отогнуть в кронштейне его крепления одно ухо. В результате наконец-то новые колодки стали притираться, машина стала тормозить эффективнее и тормоза стали информативней. Для тех, кто думает, что зад будет перетормаживать отвечу, там после клапана стоит блок ABS который сбросит давление в таком случае. Для тех у кого колеса по больше, а они у всех побольше это еще менее вероятно. У кого перед не блокируется на сухом асфальте еще одной причиной есть передние суппорта. У них керамические поршня. Со временем один край поршня сминается или стирается, что видно на глаз, так как колодка упирается не на всю площадь поршня. В итоге суппорт работает на перекос и двигается значительно труднее. Поршень можно проточить на станке и проблема на некоторое время исчезнет. Я же советую купить суппорта от послерестайлингового спорта. У них поршень металлический, к тому же он дешевле и его диаметр 57мм против 54мм в старом. А это доп. 15% торм. усилия. Становятся они вместо старых без проблем, лишь колодки другие надо. И так тормоза стали еще лучше. Я же пошел еще дальше - заменил вакуум+ГТЦ от дорестайлингового. Вакуум больше старого на 2 см + диаметр цилиндра переднего контура меньше. А это еще 20% торм. усилия. В итоге тормоза как на новом калинингр. sportage. Теперь можно играться дисками и колодками и выиграть еще какие то процент³. Но этого как правило достаточно. pgrin, 01 Февраля 2007.